Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

|  | Факультет Кибернетики и информационной безопасности Кафедра «Компьютерные системы и технологии» |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

по выполнению лабораторного практикума

по куру «Микропроцессорные устройства и системы»

Студент гр.  Б18-503     ________________ /Григорьев М.П. /

Руководитель        ________________        / Ёхин М.Н.  /

Лабораторная работа №3

Вариант 122

Условие:

1) Сумма количества “1” в разрядах 0, 1, 5 байта “A”, количества “0” в разрядах 2, 4, 7 байта “B” и модуля разности адреса байтов “A” и “B”

2) Сдвиг влево на N разрядов, где N=(addr A) * ( |addr B – 2|) с вводом “0”

Формат управляющего слова:

| Адрес операнда А |  | Адрес операнда B |  | Код операции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1.3 | P1.2 | P1.2 | P1.0 | P2.0 |

Исходный код программы:

ORG 0H ; Область программы

LJMP PROGRAM

ORG 03H ; Область памяти прерываний

LJMP INTER

PROGRAM:

P4 EQU 0C0h

MOV IE, #10000001b

SETB IT0 ; Устанавливаем флаг, что улавливаем все прерывания

OUTPUT:

MOV P4, A ; Результат в P4

SJMP OUTPUT

INTER:

MOV DPTR, #7FFAh

MOVX A, @DPTR

MOV 20H, A; Сохраняем ввод

MOV DPTR, #8000h

MOV R5, #0 ; Address A

JNB ACC.3, A1

INC DPTR

INC R5

A1:

JNB ACC.4, B0

INC DPTR

INC DPTR

INC R5

INC R5

B0:

MOVX A, @DPTR

MOV R0, A; R0 - A

MOV A, 20H

MOV DPTR, #8004h

MOV R6, #0 ; Address B

JNB ACC.1, B1

INC DPTR

INC R6

B1:

JNB ACC.2, MOV_B

INC DPTR

INC DPTR

INC R6

INC R6

MOV_B:

MOVX A, @DPTR

MOV R1, A; R1 - B

MOV A, 20H

JB ACC.0, LOG1; Analyze operation A0 == Logic

JNB ACC.0, ARIFM

LOG1:

LJMP LOGIC

ARIFM:

MOV A, #00h

MOV R2, A; 0 TO COUNT 1 IN A (R0)

MOV R3, A; 0 TO COUNT 0 IN B (R1)

MOV A, R0; COUNT 1 IN A

JNB ACC.0, COUNT_1_1

INC R2 ; COUNT A0

COUNT_1_1:

JNB ACC.1, COUNT_1_5

INC R2 ; COUNT A1

COUNT_1_5:

JNB ACC.5, COUNT_0

INC R2 ; COUNT A5

COUNT_0:

MOV A, R1; COUNT ZEROS IN B

JB ACC.2, COUNT_0_2

INC R3

COUNT_0_2:

JB ACC.4, COUNT_0_7

INC R3

COUNT_0_7:

JB ACC.7, ADDRESSES

INC R3

ADDRESSES:

CLR C

MOV A, R6 ; B Adress

SUBB A, R5; Sub A Adress  |  B-A

JNC ARIF_RES

CLR C

MOV A, R5 ; A Adress

SUBB A, R6; Sub B Adress  |  A-B

ARIF_RES:

ADD A, R2

ADD A, R3

LJMP OP_END

LOGIC:

CLR C

MOV A, R6 ; addr B -> reg A

SUBB A, #2h ; Sub 2 -> addr B - 2

JNC LOGIC_CYCLE

CLR C

MOV A, #2h ; #2 -> reg A

SUBB A, R6 ; sub B -> 2 - addr B

LOGIC_CYCLE:

MOV B, R5 ; A -> reg B

MUL AB ; addr A * (addr B-2)

MOV R5, A

MOV A, R0 ; A -> Acc

CYCLE:

CJNE R5, #00h, LEFT_SHIFT

AJMP OP_END

LEFT_SHIFT:

CLR C

RLC A

DEC R5

AJMP CYCLE

OP_END:

RETI

END

Пример заполнения памяти:

| 7FFAh | … | 8000 | 8001 | 8002 | 8003 | 8004 | 8005 | 8006 | 8007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  | 23 | 23 | 00 | FF | 23 | 23 | FF | 23 |

Тестовые случаи:

| Адрес A | Адрес B | A | B | Операция | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 10 | 00000000 | 11111111 | Арифметическая | 00000000 |
| 10 | 01 | 00000000 | 00100011 | Арифметическая | 00000100 |
| 11 | 11 | 11111111 | 00100011 | Арифметическая | 00000110 |
| 00 | 11 | 00100011 | 00100011 | Арифметическая | 00001001 |
| 11 | 00 | 11111111 | 00100011 | Арифметическая | 00001001 |
| 11 | 10 | 11111111 | - | Логическая | 11111111 |
| 11 | 00 | 11111111 | - | Логическая | 11000000 |
| 11 | 11 | 11111111 | - | Логическая | 11111000 |
| 11 | 01 | 11111111 | - | Логическая | 11111000 |

Результаты тестирования программы:

Рисунок 1 – Проверка арифметической операции 1

Рисунок 2 – Проверка арифметической операции 2

Рисунок 3 – Проверка арифметической операции 3

Рисунок 3 – Проверка логической операции 1

Рисунок 4 – Проверка логической операции 2

Рисунок 4 – Проверка логической операции 3